300万智能云台摄像机

型号：JVS-U3C-E

产品特点

1.300万高清画质，带来更真实细腻的画质体验

2.内置MIC+喇叭，支持双向语音对讲

3.内置4颗红外补光灯，理论最大红外夜视距离12m

4.支持移动侦测、隐私遮挡、语音告警等功能

5.默认H.265视频编码格式，节约网络带宽和TF卡存储空间

6.支持Onvif协议、公有云协议、融视云协议

7.支持本地Micro SD卡、云端存储两种方式

8.支持桌面平置、吸顶安装，画面可设180°旋转

产品规格

规格/型号：	JVS-U3C-E

图像传感器	CMOS  1/2.9'

视频分辨率： 高清：2304*1296，1920*1080，1280*960，1280*720，960*540，768*432，720*576，720*480，704*576，640*480，352*288

标清：768*432，640*480

有效像素：	300万

视频压缩标准：	H.265/H.264

视频帧率：	最大25fps

视频码率：	主码流 294Kbps～8192Kbps

次码流 58Kbps~2356Kbps

同步方式：	内同步

信噪比：	51dB

最低照度：	0LX(补光灯开）

接口类型：	M12

镜头搭配：	4mm

镜头可视角度：	水平74.1° 垂直40.5° 对角86.9°

音频编码：	G711U，G711A

曝光控制：	支持

增益控制：	支持

白平衡：	支持

数字3D降噪：	支持

OSD信息设置：	支持OSD大字体功能、OSD与时间分开设置位置的功能、支持高级OSD（5行每行30个字符）

网络对时：	支持

定时重启：	支持

智能去雾：	支持

隐私遮挡：	支持最多支持 8个遮挡区域

移动侦测：	支持

视频调节：	支持对比度、亮度、饱和度、锐度调节

图像风格：	支持标准、柔和、通透三种模式

日夜功能：	支持

电子屏设置：

夜视优化：	支持

软件宽动态：	支持数字宽动态

画面设置：	画面镜像、画面翻转

IP自适应：	支持自动适应IP地址可选功能

智能分析：	区域入侵、拌线检测

检测报警：	邮件报警、客户端报警、自定义语音报警、手机APP推送

外围扩展接口：	1个内置MIC，1个内置扬声器，1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，1个标准TF卡卡槽

远程操作：	系统管理、音视频管理、图像管理、报警管理、储存管理，网络管理、云台控制，智能分析，版权声明

以太网：	10/100M以太网，RJ45接口

码流：	二码流

网络协议：	云视通协议2.0，onvif协议，公有云，GB/T28181协议，rtsp协议，HTTP协议

接入协议：	标配ONVIF

网络传输：	内置中维云视通2.0传输协议

浏览器：	支持IE8+,Chrome42-，Firefox5.0+,Safari5.02+浏览器、支持中英文语言

同时预览视频数：	云视通2.0连接10个客户端16个流（UDP最多支持两个客户端）

用户权限：	最多20个用户，分3级权限：管理员（只支持一个）、普通用户和访客

红外灯：	4颗红外灯

红外距离（m）：	最远可达12m

防水级别：	IP20

电源：	5V/1A

工作温度：	-10-55℃

工作湿度：	90%RH

功率：	小于5W

颜色/材质：	白色/塑料

尺寸((W×H×D)（mm）：	80*80*119

重量（g）：	220

安装方式：	吸顶安装/壁装