32路四盘位NVR

型号：

JVS-ND4324-H-HP

产品特点

- 支持4个硬盘指示灯，2个网络指示灯，1个温度报警灯

- 支持32路500W接入，支持800W接入

- 支持温度检测、电压检测

- 支持2个高速风扇散热

- 采用云视通+技术进行网络远程监控，可实现秒连、一键远程、网络即插即用

- 支持H.265视频编码码流，支持H.265、H.264设备混合接入

- 支持ONVIF协议，确保网络视频监控产品的互连互通

- 嵌入式Linux实时操作系统，实现对IPC的集中管理、集中预览、集中录像、报警等多种实用功能

- 支持音频压缩，实现视频录像的实时监听

- 支持自动搜索添加IPC设备，实现零操作显示视频监控图像

- 支持工程小助手、一键设置IP功能，通过智能分析可解决施工期间遇到的线路检查、问题排查、IPC连接异常等各类问题

- 支持画面侦测报警，每画面可设置4个单独侦测区域

- 支持日志、录像、图片等信息的查询及备份

- 录像文件的格式为MP4，可以通过暴风影音、迅雷看看、Realplayer等常规播放器直接打开播放

- 远程监控客户端可支持云视通网络监控系统、手机监控系统

- 支持VGA和HDMI接口同时输出视频信号（同源），支持高清4K输出

- 支持移动侦测、区域入侵、绊线检测、客流量统计、场景变更、遮挡报警等多项智能分析

- 最大支持500万像素高清网络视频的预览、存储与回放

- 支持录像文件按时间打包；

- 支持4个SATA接口；

- 支持事件回放

- 支持重要录像文件加锁保护功能

- 支持磁盘检测SMART

- 支持GB28181

- 支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览；

- 便捷的UI操作界面，支持一键开启录像功能；

产品规格

型号	JVS-ND4324-H-HP

网络视频输入	32路500W

是否支持800W	支持800W

视频输出	"HDMI：3840×2160@30Hz/2560×1440@60Hz/2560×1440@30Hz/1920×1080/1440×900/1280×1024/1280×720/1024×768

VGA：1920×1080/1440×900/1280×1024/1280×720/1024×768"

音频输入	RCA输入

音频输出	RCA输出、HDMI输出

视频压缩标准	H.264/H.265

视频接入能力	32路500W

音频压缩标准	G.711

硬盘类型	4个 SATA接口

硬盘个数	4个(最大支持10T)

文件格式	日志：*.txt/图片：*.JPG/录像：*.mp4

日志条数	无固定上限（3个月）

USB（备份）	支持U盘/移动硬盘   FAT32格式

硬盘检测	支持

录像类型	自动/定时/报警/移动检测/智能分析

录像模式	循环覆盖

回放模式	1路500万/1路400万/1路300万/4路200万

回放控制	"前进/后退30秒

快退/快进：2X 4X 8X 16X

慢放：1/2X 1/4X 1/8X 1/16X

后退：关键帧后退

单帧播放"

搜索模式	通道号/录像类型/日期

以太网	10M/1000M 自适应

最大远程路数	64路局域网/32路广域网

协议支持	TCP/IP，DHCP，UDP，SMTP，NTP

接入协议	标配ONVIF、云视通2.0、兼容

客户端监视	vms-6100客户端/手机监控

onvif服务	支持

融视云	支持

公有云	支持

GB28181	支持

开启/关闭云视通服务	支持

指示灯	电源x1、硬盘x4、网络x2、故障x1

蜂鸣器	支持

内置喇叭	不支持

VGA/数量/最高分辨率	1个VGA接口/1920*1080

HDMI/数量/最高分辨率	1个HDMI接口/3840×2160@30Hz

前面板是否带按键（按键说明）	否

网络接口	2个 RJ-45接口

USB接口（数量及样式）	3个 USB2.0(两卧式+前面板USB)

云台接口	支持

控制设备	鼠标

遥控器开关机	不支持

报警输入/数量	6路

报警输出/数量	1路

手机操作系统	Android/IOS

支持协议	TCP/UDP

画面布局	1/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32

报警通知方式	发送到远程客户端/邮件报警/

电子放大	支持

USB修复	支持

语音对讲	支持

区域遮挡	支持

视频丢失报警	支持

报警抓图	支持

广告功能	支持

小维助手	支持

手势密码	支持

4画面主码流预览	支持

智能抓拍（人形）	支持

区域入侵/绊线入侵、人群密度/快速移动、场景变更、客流量、视频遮挡、虚焦检测	支持区域入侵、拌线入侵、徘徊检测、拿取遗留、人群密度、快速移动、场景变更、烟火检测、音频检测、客流量统计、视频遮挡、虚焦报警

配额模式	支持

RAID模式	不支持

报警弹窗	支持

快速通道设置	空白通道点击加号快速跳转到通道设置

信号强度显示	支持

自动搜索出图	支持

组网管理	支持

高级设置	双光模式

邮件报警优化	邮件报警显示NVR相关信息

客流量统计	支持

系统语言支持	中文/英文

移动检测	支持

视频丢失	支持

IPC开关量报警	支持

报警预录	支持

设备报警	支持

高抛检测	支持

电动车检测	支持

工作温度	-10℃～+55℃

工作湿度	10%～90%

电源	DC12V

功率	≦10W（不含硬盘）

语言	中、英

尺寸(W×H×D)mm	260*47.5*225

重量(g)	≦1000（不含硬盘）